荧光显微镜镜架及相关耗材招标技术文件

- 采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 荧光体式显微镜镜架系统 | 1套 |
| 2 | 双芯片荧光探测器 | 1台 |
| 3 | 显微镜荧光激发耗材 | 1套 |

- 技术要求

2.1 荧光体式显微镜镜架系统

- *连续变焦显微镜镜体：可变焦比≥16.4：1放大倍率：(0.7×-11.5×)；备有内装式孔径光阑。

- 聚焦机构：粗微调聚焦装置：备有内装式配重和聚焦机构轴粗、微调旋钮

- 观察镜筒：三目观察筒

- *调焦机构与荧光照明装置一体化设计，5位滤色镜转盘

- 明场光源

- 目镜：10×目镜 2个

- 高级反差斜射照明底座

- 与显微镜同品牌的荧光成像系统控制分析软件1套

- 显微镜相机接口1套

2.2 双芯片荧光探测器

1．*兼顾彩色明场真彩及荧光拍摄

2．*制冷型彩色、单色双芯片一体化设计

3．彩色芯片分辨率：实际145万，像素移动方式时4080X3072

4．单色芯片：分辨率：1360X1024

5．量效率：55%（600nm处）

2.3 显微镜荧光激发耗材

| 编号 | 品目 | 参数要求 | 个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GFP专用大视场荧光激发滤色片1组 | 激发460nm-490nm；发射〉510nm | 1组 |
| 2 | RFP专用大视场荧光激发滤色片1组 | 激发530nm-550nm；发射〉575nm | 1组 |
| 3 | DAPI专用大视场荧光激发滤色片1组 | 激发330nm-385nm；发射〉42nm | 1组 |
| 4 | 长寿命荧光光源灯泡 | 2000小时寿命，光谱范围380nm-650nm | 1个 |
| 5 | 液体光导管 | 光谱透过范围380nm-650nm | 1根 |
| 6 | 液体光导管显微镜接口 | 能够连接光源及荧光体式镜上 | 1个 |
| 7 | 荧光光源控制盒 |  | 1个 |
| 8 | 高分辨率平场复消色差物镜 | 数值孔径NA-0.15 工作距离WD-60nm | 1个 |

- 技术服务

1安装、调试及培训

在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

2验收及验收标准

卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

3维修及技术服务

自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

4交货地点：用户指定地点

5交货时间：合同签订后60天内